삐용 기능명세서

프로젝트명   삐용 — 공장 무인 안전 이상탐지 시스템

팀   SSAFY 부울경 1반 팀 E101

관련 문서   프로젝트 기획서 3장 요구사항 정의 / Jetson Orin Nano ROS 2 설치 요약 / 금일 회의록 반영

작성자 / 작성일  박재현 / 2026. 07. 16.

| No | 대분류 | 기능ID | 기능명 | 상세 설명 | 관련 요구사항 | 우선순위 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 탐지 | FN-A01 | 화재·연기 온디바이스 탐지 | 일반 카메라 영상을 실시간으로 분석하여 화재 및 연기를 탐지하고, 탐지 위치와 신뢰도를 포함한 화재 후보 이벤트를 생성한다. | REQ-F-01 | 상 | YOLO 기반 온디바이스 추론. Jetson Orin Nano에서 수행하며 REQ-N-02의 실시간 성능 기준과 연계한다. YOLO 모델은 11n, 11s, 26n |
| 2 | 탐지 | FN-A02 | 열화상 교차검증 판정 | 화재 후보 이벤트가 발생하면 해당 위치의 열화상 정보를 확인하여 실제 열원 존재 여부를 검증하고, 최종 화재 판정 이벤트를 생성한다. | REQ-F-02 | 상 | 일반 영상과 열화상 정보를 결합한 이중 판정 방식. 붉은 조명 등 시각적 오탐을 제거하는 데 활용한다. |
| 3 | 탐지 | FN-A03 | 설비 과열 모니터링 | 순찰 중 주요 설비의 온도를 측정하고, 설비별 기준 온도를 초과하면 과열 이벤트를 생성한다. | REQ-F-03, REQ-N-03 | 중 | 열화상 카메라를 사용한다. 설비별 온도 기준값은 설정파일로 관리하며, 기준 범위는 30~60°C 상한을 고려한다. |
| 4 | 탐지 | FN-A04 | 온습도 데이터 수집·전송 | 공장 내부의 온도와 습도 데이터를 주기적으로 수집하여 관제 시스템으로 전달하고, 이상 상황 판단을 위한 보조 정보로 제공한다. | REQ-F-04 | 하 | 환경 센서를 사용한다. 열화상 장비 사용이 어려운 경우 과열 감지 시연을 위한 대체 데이터로 활용할 수 있다. |
| 5 | 센서 | FN-D06 | 센서 데이터 퍼블리시 | 로봇에 장착된 센서와 장치의 측정값을 수집하여 주행, 위치추정 및 상태관리 기능에서 사용할 수 있도록 제공한다. | REQ-F-04 (환경센서 별도) | 상 | LiDAR, IMU, 휠 인코더, 배터리 상태 데이터를 ROS 2 표준 토픽 /scan, /imu, /odom, /battery_state 등으로 발행한다. |
| 6 | 영상 | FN-V01 | 카메라 영상 전송 (오린카→RP) | 로봇에 장착된 카메라 영상을 실시간으로 게이트웨이 서버에 전송한다. | 추가 도출 | 상 | 오린카에서 Raspberry Pi 서버로 영상을 전송한다. 해상도와 프레임레이트는 Raspberry Pi 5 부하 테스트 후 결정한다. |
| 7 | 영상 | FN-V02 | 영상 릴레이 (RP→클라이언트) | 게이트웨이 서버가 수신한 로봇 영상을 관제 웹에서 실시간으로 확인할 수 있도록 전달한다. | REQ-F-10 | 상 | Raspberry Pi에서 브라우저로 스트림을 제공한다. |
| 8 | 주행 | FN-D01 | 라이다 기반 2D 지도 작성 | 로봇이 주변 환경을 탐색하여 자율주행과 위치 표시에서 사용할 2차원 지도를 생성하고 저장한다. | REQ-F-13 (신규·회의 반영) | 상 | LiDAR와 오토메트리 데이터를 이용하고 SLAM Toolbox를 적용한다. 생성된 점유격자지도는 Nav2 경로계획과 관제 화면 시각화에 사용한다. |
| 9 | 주행 | FN-D02 | 위치·자세 추정 (센서 융합) | 복수의 센서 데이터를 결합하여 로봇의 상대적인 위치, 이동 방향 및 자세를 추정한다. | REQ-F-05, REQ-F-06 | 상 | robot_localization의 EKF를 사용해 휠 오도메트리와 IMU 데이터를 융합한다. 누적 오차는 FN-D09의 절대위치 측정 결과로 보정한다. |
| 10 | 주행 | FN-D03 | 자율주행 순찰 | 사전에 등록된 순찰 지점을 순서대로 이동하며 공장 내부를 자율적으로 순찰하고, 각 지점에 도달하면 도착 이벤트를 생성한다. | REQ-F-05 | 상 | Nav2를 사용하여 경로를 계획하고 장애물을 회피한다. 순찰 지점은 map 좌표계 기준으로 설정파일에서 관리한다. |
| 11 | 주행 | FN-D04 | 긴급 목표지점 이동 | 긴급 이벤트가 발생하면 현재 위치에서 사고 발생 위치까지 이동 경로를 생성하고, 장애물을 회피하며 목표지점으로 이동한다. | REQ-F-06 | 상 | Nav2 전역 플래너와 지역 컨트롤러를 사용한다. 기획서에 기재된 A* 알고리즘은 Nav2의 전역 경로계획 기능으로 구현한다. |
| 12 | 주행 | FN-D05 | 순찰/긴급 모드 상태관리 | 로봇의 순찰, 이상 탐지, 긴급 출동, 현장 확인 및 복귀 상태를 관리하고, 상황에 따라 필요한 상태로 전환한다. 배터리 잔량이 기준값 이하로 감소하면 자동으로 복귀 상태로 전환한다. | REQ-F-07 | 상 | ROS 2 상태머신 노드에서 관리한다. 상태 전환 시 Nav2 이동 명령을 취소하거나 다시 요청한다. 배터리 임계값은 설정파일로 관리한다. |
| 13 | 공통 | FN-D07 | TF 좌표계 관리 | 로봇 본체, 센서 및 지도에서 사용하는 각 좌표계 간 변환 관계를 관리하여 주행과 센서 데이터의 위치 기준을 일관되게 유지한다. | REQ-F-05, REQ-F-06 | 상 | URDF 기반으로 map → odom → base_link → sensor frame 형태의 ROS 2 TF 트리를 구성한다. |
| 14 | 관제 | FN-C01 | 이벤트 수집·판정 | 로봇과 관제 웹에서 전달된 이상 이벤트를 통합하여 수집하고, 중복 여부와 우선순위를 확인하여 출동 필요 여부를 판정한다. | REQ-F-08 | 상 | Spring 메인서버에서 수행한다. 긴급 이벤트를 순찰 작업보다 우선 처리하며, 이벤트 ID를 이용해 중복 이벤트를 방지한다. 고정 CCTV 자동 탐지는 확장 기능으로 분류한다. |
| 15 | 관제 | FN-C02 | 로봇 명령 송수신 (TCP 소켓) | 로봇에 출동과 복귀 등의 제어 명령을 전달하고, 로봇의 위치, 동작 모드, 배터리 상태 및 탐지 결과를 수신한다. | REQ-F-09 | 상 | Raspberry Pi의 FastAPI 서버가 TCP 소켓 서버 역할을 담당하고, 오린카가 클라이언트로 접속한다. 다중 로봇 운영 시 로봇 식별자별 연결을 관리한다. |
| 16 | 관제 | FN-C06 | RP-메인서버 데이터 전달 | 게이트웨이 서버가 로봇으로부터 수신한 위치, 상태 및 이벤트 정보를 메인서버에 전달한다. | 추가 도출 | 상 | Raspberry Pi의 FastAPI와 Spring 메인서버 간 통신 기능이다. 전달 방식은 WebSocket 기반으로 한다 |
| 17 | 관제 | FN-C03 | 재연결·상태 동기화 | 로봇과 게이트웨이 서버 간 연결이 끊어진 경우 재접속을 수행하고, 연결 복구 후 로봇의 최신 상태와 미전송 이벤트를 동기화한다. | REQ-N-04 | 중 | FastAPI 게이트웨이에서 연결 상태를 관리한다. 네트워크가 끊긴 동안 로봇은 기존 순찰 작업을 유지한다. |
| 18 | 관제 | FN-C04 | 이벤트 로그 저장·조회 | 화재, 과열, 로봇 상태 변경 및 출동 이력 등의 이벤트를 저장하고, 관제 웹에서 조회할 수 있도록 제공한다. | 추가 도출 | 중 | Spring 메인서버와 데이터베이스에서 담당한다. 발생 시각, 위치, 이벤트 유형, 판정 결과 및 대응 상태 등을 저장한다. |
| 19 | 관제 | FN-C05 | 관제 웹 실시간 푸시 (WebSocket) | 로봇의 위치, 동작 모드, 배터리 상태 및 이상 이벤트 정보를 관제 웹에 실시간으로 전달한다. | REQ-F-10, REQ-N-01 | 중 | Spring 메인서버에서 WebSocket을 사용해 브라우저에 정보를 전송한다. 다중 로봇 운영 시 로봇 또는 관리자 권한별로 전달 채널을 구분한다. |
| 20 | 웹 | FN-W01 | 실시간 관제 대시보드 | 로봇 영상, 지도상 위치, 현재 동작 모드, 배터리 잔량, 이상 알림 및 이벤트 이력을 한 화면에서 확인할 수 있도록 제공한다. | REQ-F-10, REQ-N-01 | 상 | 영상은 Raspberry Pi에서 직접 수신하고, 위치·상태·이벤트 정보는 Spring 메인서버에서 수신한다. 로그인한 관리자가 권한을 가진 로봇만 표시한다. |
| 21 | 웹 | FN-W02 | 이벤트 발생 시 동작 알고리즘 | 화재 또는 설비 과열 이벤트가 발생하면 관제 화면에 경보와 상세 정보를 표시하고, 출동 명령을 생성하여 대응 상태를 관리한다. | REQ-F-14 (신규·회의 반영) | 상 | 이벤트 위치, 측정 온도, 탐지 신뢰도 및 스냅샷 등을 표시한다. 최종 판정 이벤트 발생 시 자동 출동을 요청하며 관리자 수동 취소 여부는 상세설계에서 정의한다. |
| 22 | 웹 | FN-W03 | 수동 출동·복귀 지시 | 관리자가 지도에서 목표 위치를 지정하여 로봇에 출동을 지시하고, 상황 종료 후 복귀 명령을 전달할 수 있도록 한다. | REQ-F-11 | 상 | 관리자는 본인이 관리 권한을 가진 로봇에 대해서만 명령을 수행할 수 있다. 외부 신고 상황을 재현하는 시연 시작 기능으로도 활용한다. |
| 23 | 회원 | FN-M01 | 관리자 로그인 | 관리자가 계정 정보를 이용해 시스템에 로그인하고, 로그인 상태를 유지하여 관제 기능을 사용할 수 있도록 한다. | 추가 도출 | 하 | Spring Security 기반 세션 또는 토큰 인증 방식을 적용할 수 있다. 회원가입 제공 여부와 관리자 계정 사전 등록 방식은 팀 결정 후 확정한다. |
| 24 | 회원 | FN-M02 | 담당 로봇 배정·접근 제어 | 관리자별로 관리 가능한 로봇을 지정하고, 해당 관리자가 권한을 가진 로봇의 정보만 조회하거나 제어할 수 있도록 제한한다. | 추가 도출 | 하 | Spring 메인서버에서 관리자와 로봇의 권한 관계를 관리한다. 로봇 수와 고정 배정 또는 동적 선택 방식은 팀 논의 후 결정한다. |
| 25 | 인프라 | FN-D08 | ROS 패키지 빌드· 의존성 관리 | 로봇 소프트웨어를 구성하는 ROS 2 패키지를 빌드하고, 실행에 필요한 라이브러리와 패키지 의존성을 관리한다. | 추가 도출 | 상 | colcon과 rosdep을 사용한다. 개발 환경은 JetPack 6.2, Ubuntu 22.04, ROS 2 Humble, ARM64를 기준으로 한다. 런타임 기능이 아닌 개발·배포 관리 항목이다. |